# 广义工业产品缺陷检测综述｜阅读参考

先分清检测任务，再决定数据、标注、模型与评价

原文：Nahar 等，AI-enabled defect detection in industrial products: A comprehensive survey, key insights and future research challenges，Advanced Engineering Informatics 69 (2026) 104067，DOI: 10.1016/j.aei.2025.104067。以下页码指本地 PDF 页码。

一句话理解  这篇是工业产品缺陷检测的全景图：从成像、传统视觉到分类、定位、分割及不同监督方式；它不是针对手机元器件的专项综述，也不是可直接照抄的模型排行榜。

# 1. 它把工业检测分成了什么任务？

论文先按产品材料、缺陷形态和成像条件讨论问题，再把深度学习任务概括为分类与定位，后者主要是目标检测和分割；异常检测更多是一类“依据正常/异常样本学习”的问题设定，而非与前三者完全互斥的输出形式（原文第 4–8、10 页）。

| 任务 | 输入→输出 | 适合的问题 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像分类 | 整张图→OK/NG 或缺陷类别 | 先做产品筛选、已知缺陷分类 | 只回答有没有/是什么；不知道缺陷位置 |
| 目标检测 | 图像→缺陷框、类别和置信度 | 多个已知缺陷、需要定位/计数 | 框只能粗定位；极小、细长或边界不规则缺陷较难 |
| 图像分割 | 图像→像素级缺陷区域 | 划痕面积、边界、长度等需量化 | 标注成本高；薄弱边界和类别不平衡显著 |
| 异常检测 | 正常/少量异常图→异常分数，可附热图 | 缺陷类型未知或缺陷样本少 | 能报“不同于正常”，未必能判定缺陷语义；阈值易受场景变化影响 |
| 传统视觉 | 成像图→阈值/边缘/纹理规则结果 | 固定工位、缺陷形态稳定、需可解释 | 光照、材质、批次变化可能令规则失效 |

例如手机零件上的一道微小划痕：分类判断整件 NG；检测给出划痕框；分割给出划痕像素；异常检测可在只学过合格件的情况下指出“这里不像正常表面”。同一图像可同时服务多个任务。

# 2. 训练时需要什么标注？一定要大量缺陷吗？

| 路线 | 训练数据/标注 | 缺陷样本需求 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 图像级 OK/NG 或类别标签 | 监督训练通常需要足够多且有代表性的缺陷 | 仅图像标签不能提供精确位置 |
| 目标检测 | 缺陷外接框＋类别 | 通常需要各类缺陷实例；少样本可借助预训练/增强 | 框标注不是像素掩膜 |
| 分割 | 逐像素掩膜；弱监督方案可减轻要求 | 全监督依赖较多高质量掩膜 | 细小缺陷的标注一致性本身是难题 |
| 正常样本异常检测 | 训练可只用正常图；测试仍需已知正常/异常标签、定位评测需掩膜 | 不必先收集大量缺陷训练样本 | 正常样本必须覆盖正常外观变化；仍需缺陷测试集验证 |
| 传统规则 | 规则调试样本＋带真值的验证集 | 不一定要大量缺陷训练样本 | 不能用少量演示成功代替独立测试 |

阅读校正  综述第 18 页有“检测需要像素级标注”的表述；常规目标检测一般使用边界框，像素掩膜属于分割。应以具体模型和数据集的真实标注协议为准。

# 3. 常用数据集与指标怎么读？

综述汇总了 DAGM、NEU-DET、MVTec AD、KolektorSDD 等常见数据集，也涉及 PCB 等产品数据（原文第 20–21 页及相关表格）。它们并不自动等同于“手机元器件数据”：材质、分辨率、缺陷比例、成像装置都可能不同。

| 数据集例子 | 可先理解的用途 | 迁移边界 |
| --- | --- | --- |
| DAGM | 规则纹理中的缺陷/异常入门 | 偏合成或受控纹理，与真实器件差距大 |
| NEU-DET | 钢表面已知缺陷的检测/分类 | 金属表面经验不能直接代替电子元器件经验 |
| MVTec AD | 正常样本训练的异常检测与像素定位 | 标准基准的成功不等于实际产线稳定 |
| KolektorSDD、PCB 类数据 | 表面缺陷/电路板相关方法试验 | 先核对官方标签形式、拆分和使用许可 |

| 要评估什么 | 常用指标 | 不能忽略的业务问题 |
| --- | --- | --- |
| 整件判定 | 准确率、精确率、召回率、F1、AUROC | 缺陷稀少时准确率可能虚高；漏检率与误检率要单列 |
| 框定位 | mAP、AP、IoU、每类召回 | 小缺陷召回、漏框数量及推理时延 |
| 像素分割 | IoU/mIoU、Dice/F1、像素 AP/AUROC | 微小缺陷在背景像素中被淹没 |
| 真实检测系统 | 固定阈值下误检/漏检、延迟、吞吐、内存 | 按批次/光照/设备分层检验，明确代价偏好 |

不同论文的训练划分、图像尺寸、预训练模型和阈值并不统一。综述表格里的分数只能帮助发现方法，不能据此给方法直接排名；选题时要在同一划分和指标下复现比较（原文第 20–25 页）。

# 4. 当前难点：不是单纯换更大的模型

细小、低对比或反光缺陷：在缩放时消失，需先确认像素尺寸、镜头、光源与曝光；高分辨率切块又会增加延迟与拼接误差。

光照、姿态和批次变化：模型可能把正常反光/纹理判成缺陷；必须做跨批次与不同成像条件的验证。

缺陷少且不均衡：某些缺陷几乎没有训练样本；正常样本异常检测可降低训练标注需求，但不能免去真实缺陷评测。

误检与漏检的权衡：放低阈值多抓缺陷，也可能增加人工复检；放高阈值减少误报，却可能放过真实缺陷。

工程问题：成像稳定性、标注一致性、推理速度、置信度校准和人工复核，决定实验结果能否转成可用流程（原文第 21–24 页）。

# 5. 与你目前资源匹配的切入点

【已有事实】你具备 C++、嵌入式和视频软件工程经验，当前需兼顾工作与非全日制硕士学习；导师给出的方向是工业元器件/产品视觉检测，具体产品、图像和缺陷标注尚未确认。

【合理推断】先做“成像条件理解＋传统视觉小实验＋公开数据基线”比直接追复杂新模型更稳妥。用一类外观简单、可公开获取的数据完成：样本可视化→标签核查→传统阈值/边缘基线→一个预训练检测或异常检测基线→固定拆分、误检漏检分析。先用 Python 验证问题，再考虑发挥 C++ 部署优势。

【待验证】导师能否提供真实器件图片、正常/缺陷数量、可用标注和成像装置？若只有少量缺陷，就优先评估正常样本异常检测；若已知缺陷类别且有框，监督检测更直接；若需量缺陷面积且有掩膜，才优先做分割。

# 阅读后的最小产出

画一张“业务问题→任务→标注→指标”技术树，并给每个分支写一个具体器件例子。

做 2 张数据集卡：MVTec AD 与一个 PCB/器件相关公开集，记录图像、标签、拆分、许可、成像差距。

向导师确认优先目标是整件 OK/NG、缺陷定位，还是缺陷面积/长度量化；这直接决定任务与标注。